O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI

TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

“Simsiz aloqa tizimlarining elektromagnit moslashuvchanligi” fanidan

Mustaqil ish

Mavzu: “Radioelektron qurilmalarning EMM ni ta’minlash vositalari va maqsadlari”.

Bajardi:

Guruh:

Tekshirdi:

Toshkent-2025

REJA:

I. Kirish.

- Elektromagnit muvofiqlik (EMM) tushunchasi.

- Radioelektron qurilmalar (REQ) va ularning elektromagnit muhitdagi o‘rni.

II. Asosiy qism.

- EMMni ta’minlashning asosiy maqsadlari.

- Radioelektron qurilmalarda EMMni buzadigan asosiy omillar.

- EMMni ta’minlash vositalari.

- EMMni ta’minlashda qo‘llaniladigan muhandislik yondashuvlar.

- Milliy va xalqaro standartlar.

III. Xulosa.

IV. Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.

KIRISH.

Elektromagnit muvofiqlik (EMM) – bu texnik vositalarning va radioelektron qurilmalarning elektromagnit muhitda o‘zaro xalaqitsiz ishlashini ta’minlaydigan muhim muhandislik konsepsiyasidir. EMM tizimda ishtirok etuvchi barcha qurilmalar o‘z funksiyalarini bajarishda boshqa qurilmalarga salbiy elektromagnit ta’sir ko‘rsatmasligi va ayni vaqtda tashqi elektromagnit xalaqitlarga nisbatan yetarli darajada bardoshli bo‘lishini anglatadi.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va sanoatning elektronlashtirilishi sharoitida elektromagnit muvofiqlikni ta’minlash texnik xavfsizlik, axborot ishonchliligi va funksional barqarorlikning ajralmas tarkibiy qismiga aylangan. Ayniqsa, bir joyda ko‘plab elektron qurilmalarning to‘plangan holatlarida – masalan, sanoat ob’ektlarida, tibbiy muassasalarda yoki aviatsiya tizimlarida – EMMning mavjudligi qurilmalarning samarali ishlashi uchun zaruriy omil hisoblanadi.

EMM talablari ikki asosiy komponentni o‘z ichiga oladi: elektromagnit moslik va elektromagnit immunitet. Birinchisi qurilmaning atrof-muhitga chiqaryotgan elektromagnit nurlanishi me’yoriy chegaralardan oshmasligini, ikkinchisi esa tashqi elektromagnit ta’sirlarga nisbatan qurilmaning chidamliligi va ishonchli ishlashini ta’minlaydi. Bu komponentlarning uyg‘unligi tizim darajasida optimal ishlashni kafolatlaydi. Xalqaro miqyosda EMM bo‘yicha qabul qilingan standartlar (masalan, IEC, CISPR, ISO va boshqalar) ushbu konsepsiyani nazariy va amaliy asosda tartibga soladi. Ularning asosiy maqsadi — global elektromagnit muhitda texnik qurilmalarning xavfsiz va o‘zaro muvofiq ishlashini ta’minlashdan iborat. Shu nuqtai nazardan, elektromagnit muvofiqlik bugungi kunda nafaqat muhandislik sohalari, balki axborot xavfsizligi va tizim ishonchliligini ta’minlashda ham asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida e’tirof etiladi.

Radioelektron qurilmalar (REQ) — bu elektromagnit to‘lqinlar yordamida ma’lumotlarni uzatish, qabul qilish, qayta ishlash yoki saqlash funksiyalarini bajaruvchi texnik vositalardir. Ular zamonaviy sanoat, aloqa, tibbiyot, mudofaa va kundalik hayotning deyarli barcha jabhalarida keng qo‘llanilmoqda. REQlar tarkibiga radioaloqa vositalari, radar tizimlari, navigatsiya uskunalari, tibbiy diagnostika apparatlari, sanoat avtomatlashtirish tizimlari va boshqa ko‘plab elektron qurilmalar kiradi.

Radioelektron qurilmalar elektromagnit to‘lqinlar asosida ishlagani sababli, ular elektromagnit muhitning faol ishtirokchisi hisoblanadi. Har bir REQ o‘z faoliyati davomida ma’lum chastota diapazonida elektromagnit nurlanish hosil qiladi yoki mavjud elektromagnit to‘lqinlarni qabul qiladi. Shu bilan birga, ular elektromagnit muhitga bevosita ta’sir ko‘rsatishi yoki undan ta’sirlanishi mumkin.

Ushbu ta’sir ikki tomonlama bo‘lishi mumkin: bir tomondan, REQlar tashqi elektromagnit shovqin manbalaridan himoyalanishi lozim; ikkinchi tomondan esa, o‘zlari boshqa qurilmalarga xalaqit bermaslik sharti bilan ishlashi zarur. Bu esa elektromagnit muvofiqlik (EMM) talablarini bajarishni taqozo etadi. Aks holda, qurilmalar o‘rtasidagi elektromagnit xalaqitlar ularning ishlashida nosozliklar, signal sifati buzilishi, yoki to‘liq ishdan chiqish holatlarini yuzaga keltirishi mumkin. Shu bois, REQlar loyihalanayotganda va amaliyotga tadbiq qilinayotganda ular elektromagnit muhit bilan qanday o‘zaro aloqada bo‘lishi, qanday sharoitlarda ishlashi va qanday ehtimoliy xalaqitlarga duch kelishi puxta tahlil qilinishi lozim. Bu tahlillar REQlarning funksional ishonchliligi, xavfsizligi va samaradorligini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, radioelektron qurilmalarni zamonaviy elektromagnit muhitning ajralmas va faol elementi sifatida qarash lozim. Ularning to‘g‘ri ishlashi va o‘zaro muvofiqligi EMMning asosiy maqsadlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Elektromagnit muvofiqlikni (EMM) ta’minlash zamonaviy texnologik taraqqiyot sharoitida alohida strategik ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda radioelektron qurilmalar (REQ) sonining keskin ortib borayotgani, ularning turli sohalarda keng miqyosda qo‘llanilayotgani elektromagnit muhitda yuzaga keluvchi o‘zaro ta’sirlarning murakkablashuviga olib kelmoqda. Natijada, texnik vositalarning ishonchli ishlashi uchun ularning elektromagnit mosligini kafolatlash dolzarb masalaga aylanmoqda.

ASOSIY QISM.

- Elektromagnit muvofiqlikni (EMM) ta’minlashning asosiy maqsadlari.

Elektromagnit muvofiqlikni (EMM) ta’minlash texnik tizimlar va radioelektron qurilmalar (REQ) faoliyatining asosiy kafolatlovchi omillaridan biri hisoblanadi. EMMni ta’minlashning asosiy maqsadlari texnologik qurilmalar o‘rtasidagi elektromagnit o‘zaro ta’sirni tartibga solish, ularning barqaror va xavfsiz ishlashini ta’minlash, shuningdek, normativ-me’yoriy talablarni bajarishdan iboratdir. Ushbu maqsadlar quyidagi asosiy yo‘nalishlarda namoyon bo‘ladi:

Qurilmalar o‘rtasidagi elektromagnit xalaqitlarni bartaraf etish. Zamonaviy muhitda bir joyda ko‘plab REQlar ishlashi natijasida ular o‘zaro elektromagnit shovqin manbai yoki qabul qiluvchisiga aylanishi mumkin. EMMni ta’minlashning asosiy maqsadi ushbu xalaqitlarning oldini olish va ularni minimallashtirish orqali qurilmalar orasida elektromagnit muvozanatni ta’minlashdan iboratdir.

Qurilmalarning tashqi elektromagnit sharoitlarga nisbatan barqarorligini oshirish. REQlar tashqi elektromagnit muhitda ishonchli ishlashi uchun ular yuqori darajadagi elektromagnit immunitetga ega bo‘lishi lozim. EMMni ta’minlash, shuningdek, qurilmaning tashqi shovqin va xalaqitlarga chidamliligini oshirishni ham o‘z ichiga oladi.

Elektromagnit muhitda funksional ishonchlilikni kafolatlash. Qurilmalar tomonidan bajarilayotgan funksiyalar doimiy, uzluksiz va xatolarsiz amalga oshirilishi kerak. Bu esa elektromagnit muhitning barqarorligini talab qiladi. EMMga erishish orqali tizimlar ishonchli ishlashi, axborotlar to‘g‘ri uzatilishi va qayta ishlanishi kafolatlanadi.

Milliy va xalqaro standartlarga muvofiqlikni ta’minlash. EMMni ta’minlashning yana bir muhim maqsadi – qurilmalarning xalqaro va milliy elektromagnit muvofiqlik me’yorlariga javob berishini kafolatlashdir. Bu esa mahsulotlarni global bozorlarda sertifikatlash, eksport qilish va integratsiyalash imkoniyatlarini kengaytiradi.

Axborot xavfsizligini va texnik himoyani ta’minlash. Elektromagnit shovqinlar ba’zan axborotning tasodifiy yo‘qolishiga yoki buzilishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, strategik ahamiyatga ega tizimlarda (masalan, harbiy yoki maxfiy aloqalarda) EMMni ta’minlash axborot xavfsizligining tarkibiy qismi sifatida qaraladi.

Shunday qilib, EMMni ta’minlash faqat texnik nosozliklarning oldini olish bilan cheklanmay, balki kengroq tizimli muammolarni hal qilish, ishonchlilik va xavfsizlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Bu uni zamonaviy muhandislik va axborot-kommunikatsiya tizimlari uchun strategik dolzarb yo‘nalishga aylantiradi.

1-rasm. Elektromagnit muvofiqlik (EMM).

- Radioelektron qurilmalarda elektromagnit muvofiqlikni (EMM) buzadigan asosiy omillar.

Radioelektron qurilmalarda (REQ) elektromagnit muvofiqlikni (EMM) ta’minlash murakkab muhandislik vazifalaridan biri hisoblanadi. Amaliyotda EMMga rioya qilinmasligiga sabab bo‘luvchi omillar turli manbalarga ega bo‘lib, ular qurilmalarning ishonchli ishlashiga, axborot uzatish sifatiga va umuman tizimning barqarorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Quyida EMMni buzadigan asosiy omillar tahlil qilinadi.

Ichki elektromagnit shovqinlar (manbalar). REQning o‘zida yuzaga keluvchi elektromagnit nurlanishlar — masalan, yuqori chastotali impul’slar, kuchlanish o‘zgarishlari yoki kontaktlarning yomon ulanishi - qurilmaning boshqa elementlariga yoki atrofdagi qurilmalarga xalaqit berishi mumkin. Ayniqsa, impulsli quvvat manbalari va yuqori tezlikda ishlovchi raqamli sxemalar ichki shovqin manbasi sifatida faol rol o‘ynaydi.

Tashqi elektromagnit shovqinlar. REQ tashqi manbalardan kelayotgan elektromagnit nurlanishlarga duch keladi. Bunday manbalar qatoriga sanoat uskunalari, mobil aloqa bazalari, radioto‘lqin uzatkichlari, hatto maishiy texnika vositalari kiradi. Bu shovqinlar qurilmaning normal faoliyatiga xalaqit yetkazishi mumkin, ayniqsa, qurilma elektromagnit immunitet darajasi past bo‘lsa.

Nosoz yoki yetarlicha ekranlanmagan konstruktsiyalar. Elektromagnit nurlanishlardan himoyalovchi ekranlash vositalarining yo‘qligi yoki noto‘g‘ri loyihalangan korpuslar EMM buzilishiga olib keladi. Metall qoplamalarning yoriqlari, teshiklar, yoki to‘liq yopilmagan ekranlar orqali elektromagnit to‘lqinlar erkin chiqadi yoki kiradi.

Sifat jihatdan past darajadagi komponentlar. Qurilmalarda qo‘llanilgan elektron komponentlar, simlar, ulanish joylari va filtrlar sifatining pastligi ularning elektromagnit shovqinlarga chidamliligini kamaytiradi. Natijada, EMMning buzilish xavfi oshadi.

Yomon yerga ulanish (uzemleniye) tizimlari. Yuqori sifatli uzemleniye (yerga ulanish) tizimi EMMni ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. U yetarli bo‘lmaganda yoki noto‘g‘ri bajarilganda, qurilma ichida yoki tashqarisida kuchlanish farqlari hosil bo‘lib, bu o‘z navbatida elektromagnit shovqin manbaiga aylanadi.

Chastota resurslaridan noto‘g‘ri foydalanish. Radiochastotalarning tartibsiz yoki standartga zid taqsimlanishi qurilmalarning bir-biriga xalaqit berishiga olib keladi. Ayniqsa, ruxsatsiz chastotada ishlovchi qurilmalar kuchli elektromagnit xalaqit manbaiga aylanishi mumkin.

Muvofiqlik testlarining yetarlicha o‘tkazilmasligi. Yangi ishlab chiqilgan REQlar elektromagnit muvofiqlik bo‘yicha sinovlardan o‘tmasa yoki bu sinovlar yuzaki amalga oshirilsa, real sharoitda EMM buzilish holatlari ko‘p uchraydi.

Ushbu omillarni aniqlash, baholash va ularning oldini olish orqali radioelektron qurilmalar uchun elektromagnit muvofiqlikni ta’minlash mumkin. Bu esa qurilmaning funksional ishonchliligini oshirish va uni elektromagnit muhitda samarali ishlashini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega.

- Elektromagnit muvofiqlikni (EMM) ta’minlash vositalari.

Elektromagnit muvofiqlik (EMM)ni ta’minlash zamonaviy radioelektron qurilmalar (REQ) va tizimlarning barqaror, ishonchli hamda xavfsiz ishlashini kafolatlashda muhim rol o‘ynaydi. EMMni ta’minlashga qaratilgan texnik vositalar va yechimlar qurilmalar o‘rtasida elektromagnit xalaqitlarning oldini olish, ularni bartaraf etish yoki kamaytirishga xizmat qiladi. Ushbu vositalarni shartli ravishda passiv, faol hamda konstruktiv-muhandislik yechimlariga ajratish mumkin.

Passiv vositalar tashqi yoki ichki elektromagnit shovqinlarni susaytirish va yo‘naltirish uchun mo‘ljallangan. Ular quyidagilardan iborat:

- Elektromagnit ekranlar – REQning elektromagnit nurlanish tarqatishiga yoki tashqi nurlanishlarni qabul qilishiga to‘sqinlik qiluvchi metall qoplamalar, konteynerlar yoki korpuslar.

- Filtrlar (past chastotali yoki keng polosali) – elektr signallar yo‘lida joylashgan va istalmagan yuqori chastotali komponentlarni bostirishga mo‘ljallangan qurilmalar.

- Ferromagnit materiallar – kabel yoki o‘tkazgichlar atrofida o‘rnatilib, induktiv qarshilik orqali shovqinlarni susaytiradi.

Faol vositalar elektr yoki elektron sxemalar yordamida EMMni ta’minlashga xizmat qiladi. Ular nisbatan murakkab tuzilishga ega bo‘lib, real vaqt rejimida ishlash xususiyatiga ega:

- Aktiv shovqin bostirish tizimlari – qarshi fazadagi signal hosil qilib, elektromagnit shovqinni neytrallashtiradi.

- Chastota sinxronizatsiya tizimlari – bir nechta REQlar orasida chastotalarning o‘zaro moslashishini ta’minlab, spektral to‘qnashuvlarning oldini oladi.

- Faol filtratsiya bloklari – turli chastotalarda faol tarzda ishlaydigan moslashuvchan filtrlar.

Konstruktiv-muhandislik vositalari. Ushbu vositalar qurilma loyihalash bosqichida qo‘llaniladi va qurilmaning elektromagnit muvofiqligini tabiiy ravishda yaxshilashga xizmat qiladi:

- Tuzilishdagi zonal ajratish – REQ tarkibidagi yuqori va past chastotali komponentlar orasidagi fizik masofani oshirish orqali shovqin tarqalishini kamaytirish.

- Zaminlash (yerga ulash) tizimlari – kuchlanish farqlarini yo‘qotish va potensial farqlarni bartaraf qilish uchun yuqori sifatli yerga ulanishning tashkil etilishi.

- Tayanch platalar (printed circuit boards) ni to‘g‘ri loyihalash – signal izlarini qisqartirish, uzilishsiz zamin sirtini ta’minlash va qo‘shni izlararo elektromagnit induktsiyani kamaytirish orqali EMMni oshirish.

Standartlashtirish va sinov vositalari. Elektromagnit muvofiqlik darajasini baholash va kafolatlash uchun maxsus laboratoriyalar va test tizimlari qo‘llaniladi. Ular yordamida qurilmalarning elektromagnit nurlanishi va immuniteti xalqaro va milliy standartlarga muvofiq tekshiriladi.

Shunday qilib, EMMni ta’minlash vositalari keng spektrdagi texnik va muhandislik yondashuvlarni qamrab oladi. Bu vositalarning to‘g‘ri tanlanishi va samarali integratsiyasi radioelektron qurilmalar o‘rtasida muvofiqlikni ta’minlash, elektromagnit muhit barqarorligini saqlash va tizimlarning uzluksiz ishlashini kafolatlash imkonini beradi.

- Elektromagnit muvofiqlikni (EMM) ta’minlashda qo‘llaniladigan muhandislik yondashuvlari.

Bugungi kunda, texnologiyaning tez rivojlanishi elektromagnit muvofiqlik (EMM) masalasini global miqyosda yanada dolzarb qilishda davom etmoqda. Elektron qurilmalar va tizimlarning keng tarqalgan ishlatilishi, ular orasida elektromagnit interferensiyani (EMI) va elektromagnit to‘siqlarni (EMI) oldini olish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Bu, o‘z navbatida, elektromagnit muvofiqlikni ta’minlash (EMC) masalasini yuzaga keltiradi. EMC ta’minlash muhandislik yondashuvlari, qurilmalarning ishlashiga ta’sir qiluvchi elektromagnit maydonlarni kamaytirish yoki to‘liq bartaraf etish orqali jismoniy va texnik muammolarni hal etishga qaratilgan.

EMMni ta’minlashning eng samarali yo‘li qurilma dizaynida muvofiqlikni integratsiyalashdir. Bu jarayon, qurilmaning barcha komponentlarining elektromagnit jihatdan mos keladigan va o‘zaro ta’sir qilmasdan ishlashini ta’minlaydi. Dizayn bosqichida qurilmaning signallarini to‘g‘ri boshqarish, ajratish va ekranlash tizimlarini kiritish zarur. Bunday yondashuv, asosan, elektromagnit to‘siqlarni minimallashtirishga xizmat qiladi. Misol uchun tizimda, yuqori chastotali signalning boshqa komponentlar bilan interferensiyasini oldini olish uchun, metallik korpuslar, ekranlangan kabel va to‘g‘ri yerlantirish tizimlari ishlatiladi.

Elektromagnit to‘siqlarga qarshi eng keng qo‘llaniladigan muhandislik yondashuvlardan biri ekranlashdir. Ekranlash texnikasi, elektromagnit maydonlarning kirish va chiqishlarni cheklash orqali qurilmaning o‘ziga yoki atrofdagi tizimlarga ta’sirini kamaytirishga qaratilgan. Ekranlash materiallari, masalan, metall folgalar yoki maxsus qoplamalar, yuqori elektromagnit qobiliyatga ega bo‘lib, qurilmaning xavfsizligini ta’minlaydi. Misol uchun kompyuter tizimlarida va tibbiy qurilmalarda signalni qabul qilishda yoki uzatishda elektromagnit interferensiyani oldini olish uchun ekranlash ishlatiladi.

Elektromagnit to‘siqlarning ta’sirini kamaytirishning yana bir samarali yondashuvi – filtrlarni qo‘llashdir. Filtrlar, yuqori chastotali shovqin va interferensiyani cheklash uchun qurilmalar orasidagi signal oqimini filtrlaydi. Bu usul, odatda, energiya ta’minoti tizimlari, kompyuterlar, va boshqa elektr tizimlarida keng qo‘llaniladi. Masalan, chastota filtrlari, tarmoqda uzatilayotgan signalni aniqroq va toza qilish uchun ishlatiladi, bu esa qurilmalarning uzoq muddatli ishlashiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Qurilmalarning elektromagnit muvofiqligini ta’minlashda yerlashtirish va zaminlash tizimlarining roli muhimdir. To‘g‘ri zaminlash, qurilmadagi noxush elektromagnit energiyaning to‘g‘ri oqishini va o‘zaro interferensiyani minimallashtirishni ta’minlaydi. Bu tizimlar, ayniqsa, yuqori quvvatli tizimlarda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, xavfsiz va samarali ishlashni ta’minlaydi. Masalan, Tizimda yirik elektr zanjirlarida, zararli elektromagnit to‘siqlarni oldini olish uchun, yerga ulash va zaminlash tizimlarining ishlash prinsiplariga alohida e’tibor qaratiladi.

Qurilma qismlarini tanlashda materiallar muhim rol o‘ynaydi. Elektromagnit muvofiqlikni ta’minlash uchun mos materiallardan foydalanish, qurilmaning elektromagnit nurlanishga qarshi chidamliligini oshiradi. Bundan tashqari, qurilmaning tashqi muhitga ta’sirini kamaytirish uchun yuqori sifatli izolyatsiya materiallaridan foydalanish talab etiladi. Misol uchun plastik va keramika kabi izolyatsiya materiallari, shuningdek, elektromagnit to‘siqlarga qarshi samarali ishlovchi materiallar, qurilmaning uzoq muddatli ishlashiga xizmat qiladi.

Elektromagnit muvofiqlikni ta’minlashda muhandislik yondashuvlari keng qamrovli va turli sohalarda qo‘llaniladi. Qurilma dizaynidan tortib, ekranlash, filtrlar, yerlashtirish tizimlari va materiallar tanlovigacha bo‘lgan yondashuvlar, elektromagnit interferensiya va to‘siqlarni kamaytirish orqali tizimlarning ishonchliligi va xavfsizligini oshiradi. Shuningdek, har bir texnik yechimning samaradorligi tizimning o‘ziga xos xususiyatlariga va ish sharoitlariga bog‘liq bo‘lib, to‘g‘ri yondashuvlar integratsiyasi mavjud muammolarni bartaraf etishda muhim rol o‘ynaydi.

- Milliy va Xalqaro Standartlar.

Elektromagnit muvofiqlikni (EMM) ta’minlash, elektron qurilmalar va tizimlarning ishonchliligi va xavfsizligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqsadga erishish uchun milliy va xalqaro standartlar ishlab chiqilgan bo‘lib, ular elektromagnit interferensiya va elektromagnit nurlanishning salbiy ta’sirlarini kamaytirishga yordam beradi. Standartlar, o‘z navbatida, turli sanoat tarmoqlarida yuqori sifat va xavfsizlik darajasini ta’minlashga xizmat qiladi. Ushbu maqolada, elektromagnit muvofiqlikni ta’minlashda qo‘llaniladigan milliy va xalqaro standartlarning roli va ahamiyati ko‘rib chiqiladi.

Milliy Standartlar, mamlakatlar ichida sanoat va texnologiya sohalarida ma'lum bir talablarga javob beradigan mahsulotlar va tizimlarni ishlab chiqishni rag'batlantiradi. Har bir mamlakatda EMMni ta’minlash uchun o‘ziga xos milliy standartlar mavjud bo‘lib, ular lokal huquqiy va texnik talablarga asoslanadi.

O‘zbekiston Respublikasida, EMMni ta’minlash bo‘yicha milliy standartlar O‘ZST (O‘zbekiston Standartlari) tizimi asosida ishlab chiqiladi. Bu standartlar, elektr va elektron qurilmalarning elektromagnit muvofiqligini ta’minlash, shuningdek, qurilmalar orasida elektromagnit interferensiyaning oldini olishga qaratilgan. O‘zbekistonning milliy standartlari ko‘plab xalqaro standartlar bilan muvofiqlashtirilgan bo‘lib, ishlab chiqaruvchilarni zamonaviy texnologik talablar asosida mahsulotlar ishlab chiqarishga yo‘naltiradi. O‘zbekistonning elektrotexnika va elektronika sanoatiga oid milliy standartlari, IEC (Xalqaro Elektrotexnika Komissiyasi) standartlariga mos ravishda ishlab chiqilgan.

Xalqaro Standartlar, elektromagnit muvofiqlikni ta’minlashda bir nechta mamlakatlar o‘rtasida yagona qoidalar va talablarni belgilashga yordam beradi. Xalqaro standartlar ishlab chiqaruvchilarni va foydalanuvchilarni elektromagnit interferensiyani boshqarish, qurilmalar orasidagi to‘siqlarni minimallashtirishga yo‘naltiradi. Ular texnologik rivojlanishning tez sur’atida global miqyosda bir xil talablarga rioya qilishni ta’minlaydi.

IEC (International Electrotechnical Commission) - elektromagnit muvofiqlikni ta’minlash uchun xalqaro miqyosda eng keng qo‘llaniladigan standartlarni ishlab chiqadigan tashkilotdir. IEC standartlari, o‘zida elektromagnit interferensiyani oldini olish, quvvat ta’minotini optimallashtirish va xavfsizlikni ta’minlash kabi talablarga javob beradi. IEC 61000 seriyasidagi standartlar, EMMni ta’minlash uchun eng ko‘p qo‘llaniladigan hujjatlardan biridir. Ushbu standartlar, qurilmalarning elektromagnit to‘siqlarni boshqarish bo‘yicha umumiy qoidalar va metodlarni belgilaydi. IEC 61000-4-2, elektromagnit to‘siqlarga qarshi ishlov berish va qurilmalarning chidamliligini tekshirish usullari to‘g‘risidagi standartni o‘z ichiga oladi.

CISPR (International Special Committee on Radio Interference) - elektromagnit interferensiyaning tekshiruvi va to‘siqlarni boshqarishga qaratilgan xalqaro tashkilotdir. CISPR, radiyo interferensiyalarining minimallashtirilishi uchun qoidalar ishlab chiqadi. Ushbu tashkilot tomonidan ishlab chiqilgan standartlar, elektron qurilmalarning radioradiatsiya va elektromagnit interferensiya bilan bog‘liq xavf-xatarlarini kamaytirishga yordam beradi. CISPR 22, axborot texnologiyalari qurilmalarining elektromagnit interferensiyasini minimallashtirishga qaratilgan xalqaro standartdir.

ITU (International Telecommunication Union) - telekommunikatsiya va elektromagnit interferensiyani boshqarishga qaratilgan xalqaro tashkilot bo‘lib, u EMMni ta’minlashda ham o‘zining muhim rolini o‘ynaydi. ITU standartlari, yuqori chastotali tizimlar va telekommunikatsiya xizmatlarini qo‘llab-quvvatlaydi, shuningdek, elektromagnit interferensiya va to‘siqlarni boshqarish metodlarini belgilaydi. ITU-R M.1450, telekommunikatsiya tizimlaridagi elektromagnit interferensiyalarni kamaytirish bo‘yicha qo‘llaniladigan xalqaro standartdir.

Milliy va xalqaro standartlar elektromagnit muvofiqlikni ta’minlashda muhim ahamiyatga ega. Milliy standartlar mamlakatlarning ichki ehtiyojlariga moslashtirilgan bo‘lsa, xalqaro standartlar, global miqyosda umumiy talablarni belgilaydi va sanoatni global tizimlar bilan moslashtiradi. EMCni ta’minlashda ushbu standartlarning muvofiqligi qurilmalar va tizimlarning samarali ishlashini ta’minlash, xavfsizlikni oshirish va elektromagnit interferensiyaning oldini olishda katta ahamiyatga ega.

XULOSA.

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, elektron qurilmalar va tizimlarining ishlashi kundan-kunga murakkablashib borayotgani sababli, elektromagnit muvofiqlik (EMM)ni ta’minlashning ahamiyati oshmoqda. EMM bo‘yicha bilim, nafaqat muhandislar, balki talabalarga ham zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqish, optimallashtirish va samarali boshqarish imkonini beradi. EMMni ta’minlash bilan bog‘liq bilimlarga ega bo‘lish, nafaqat sanoat va ilm-fan sohasida muvaffaqiyatga erishish uchun muhimdir, balki ilg‘or texnologiyalarni ishlab chiqishda, xavfsizlikni ta’minlashda va ekologik muammolarni hal qilishda ham katta rol o‘ynaydi.

Talaba yoki muhandis sifatida EMM bo‘yicha bilimga ega bo‘lish, texnologik rivojlanish va sanoatning zamonaviy talablariga moslashish imkoniyatlarini yaratadi. Bu bilimlar, qurilmalarni xavfsiz va samarali boshqarishda, energiya samaradorligini oshirishda, ekologik va sog‘liqni saqlash masalalarini hal qilishda, hamda xalqaro bozorda muvaffaqiyatga erishishda muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, EMM bo‘yicha bilimlar, muhandislarga raqobatbardosh bo‘lish, yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqish va global miqyosda yangiliklarni joriy etishda yordam beradi.

Elektromagnit muvofiqlik (EMM) sohasidagi texnologiyalar va yondashuvlar doimiy ravishda rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, yangi avlod texnologiyalari va sanoat 4.0 tendensiyalarining ta’siri bilan elektromagnit muvofiqlikka bo‘lgan talab yanada ortib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

  - Митин А.И., Казанцев А.И. Электромагнитная совместимость в радиоэлектронике. — Санкт-Петербург: Питер, 2010. — 416 с.

  - GOST R 51522-99. Elektromagnit muvofiqlik. Radioelektr qurilmalari va tizimlari uchun umumiy talablar va sinov usullari.

  - Халимов Б.Х., Очилов Ш.У. Radioelektron qurilmalar va tizimlar elektromagnit muvofiqligi. — Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2021. — 212 b.

  - Жураев И.Т. Elektromagnit muhit va uning radioelektron qurilmalarga ta’siri. — Toshkent: TDPU, 2019. — 198 b.

  - Исматов Н.К. Radiotexnika asoslari va EMM muammolari. — Toshkent: IESU nashriyoti, 2022. — 175 b.

  - https://uz.wikipedia.org/wiki/Radioelektronika

  - https://renessans-edu.uz/files/books/2023-11-08-10-09-20_6181ea6b5eb33b8af4872a407fe17bdd.pdf